УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

дисциплины «ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА»

для подготовки частных охранников 5, 6 разряда

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики видов и типов оружия, разрешенного для использования в частной охранной деятельности. Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении с оружием

Общее устройство, принципы работы частей и механизмов служебного оружия. Выстрел. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее элементы. Влияние внешних условий на полет пули.

Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия. Порядок его заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки при стрельбе и способы их устранения.

Основы знаний правил стрельбы. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела и точки прицеливания. Производство выстрела. Кучность и меткость стрельбы, способы их повышения. Прекращение стрельбы. Контрольный осмотр оружия.

Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием.

Тема 2. Выполнение упражнений учебных стрельб

Упражнения учебных стрельб выполняются в соответствии с правовыми актами Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждающими упражнения для проведения периодических проверок охранников на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия.

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики видов и типов оружия, разрешенного для использования в частной охранной деятельности. Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении с оружием

Занятие 1.  Виды и типы оружия, разрешенного для использования в частной охранной деятельности. Общее устройство, принципы работы частей и механизмов служебного оружия.

Оружие - устройство и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов.

Оружие делится по типам и видам. В основе классификации оружия по типам лежит принцип действия оружия и его поражающее воздействие.

Деление оружия на виды зависит от целей его использования соответствующими субъектами (граждане РФ; должностные лица государственных органов и работники других учреждений и организаций, в том числе ЧОП и СБ;. военнослужащие и сотрудники государственных силовых структур), а также основных параметров и характеристик.

Основные типы оружия:

- огнестрельное;

- холодное;

- метательное;

- пневматическое;

- газовое;

- сигнальное;

- электрическое.

Огнестрельное оружие предназначено для механического поражения цепи на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда.

Ручное огнестрельное оружие в зависимости от длины ствола подразделяется на:

- длинноствольное (винтовки, карабины, ружья). В частной охране наибольшее распространение получило многозарядное (помповое) ружье ИЖ-81 и его модификации, «Сайга-410»;

- среднествольное (автоматы). В частной охране не используется;

- короткоствольное (пистолеты, револьверы). В частной охране наиболее популярны служебный пистолет ИЖ-71. револьвер Р-92С, гладкоствольный револьвер ДОГ-1;

- бесствольное огнестрельное оружие. Например, комплекс «Оса», относящийся к гражданскому оружию самообороны. Он может использоваться и в частных охранных предприятиях.

По устройству канала ствола огнестрельное оружие делится на:

- гладкоствольное (охотничьи ружья, служебный револьвер ДОГ-1);

- нарезное (боевое, служебное, некоторые образцы гражданского оружия, охотничьи карабины, спортивные винтовки и пистолеты);

- гладконарезное, то есть охотничье ружье, где часть ствола со стороны дульного среза имеет нарезы.

Основные части огнестрельного оружия:

- ствол;

- затвор;

- барабан (магазин);

- рамка;

- ствольная коробка.

Холодное оружие предназначено для поражения цели с помощью мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения.

Метательное оружие предназначено для поражения цепи на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи механического устройства или мускульной сипы человека.

Пневматическое оружие предназначено для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа.

Газовое оружие предназначено для временного поражения живой цели путем применения слезоточивых и раздражающих веществ.

Сигнальное оружие конструктивно предназначено только для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов.

Боеприпасы предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды, либо их сочетание.

Патрон - устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение.

Статья 2 Федерального закона «Об оружии» дает перечень видов оружия:

- гражданское,

- служебное,

- боевое ручное стрелковое и холодное.

В статье 3 Закона рассмотрено гражданское оружие.

Гражданское оружие - оружие, предназначенное для использования гражданами в целях:

- самообороны,

- для занятий спортом,

- для охоты.

При стрельбе из гражданского оружия не должно быть автоматического ведения огня очередями; емкость магазина (барабана) - не более 10 патронов.

Оружие самообороны:

- огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие;

- огнестрельное бесствольное отечественного производства с патронами травматического, газового и светозвукового действия;

- газовое оружие (пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие устройства);

- электрошоковые устройства и искровые разрядники.

Спортивное оружие.

- огнестрельное с нарезным стволом,

- огнестрельное гладкоствольное;

- холодное клинковое;

- метательное;

- пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж.

Охотничье оружие:

- огнестрельное с нарезным стволом;

- огнестрельное гладкоствольное, в том числе - с длиной нарезной части не более 140 мм;

- огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;

- пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж;

- холодное клинковое.

Служебному оружию посвящена ст. 4 Закона «Об оружии». Оно предназначено для использования должностными лицами государственных органов и работниками других учреждений и организаций, которым законодательством Российской Федерации разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия, в целях самообороны или для исполнения возложенных на них законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции.

К служебному оружию относится ствольное огнестрельное оружие:

- огнестрельное нарезное короткоствольное оружие (пистолеты и револьверы);

- огнестрельное гладкоствольное короткоствольное оружие (револьверы);

- огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие (охотничьи ружья, в том числе и многозарядные - помповые). Важно подчеркнуть, что короткоствольное оружие, перечисленное в п.п. 1 и 2, должно быть отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж.

Требования к служебному оружию:

- исключать ведение огня очередями;

- иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов:

- пули не должны иметь сердечников из твердых материалов;

- нарезное служебное оружие должно иметь отличие от боевого по типам и размерам патрона, от гражданского - по следообрзованию на пуле и гильзе.

Статья 5 Закона рассматривает боевое ручное стрелковое и холодное оружие.

Боевое ручное стрелковое и холодное оружие предназначено для решения боевых и оперативно-служебных задач.

Служебное оружие и патроны к нему, внесенные в Государственный кадастр гражданского и служебного оружия

- Пистолет служебный ИЖ-71.

- Револьвер служебный Р-92С. Нарезной, калибр – 9мм. Размеры -157х35х115мм. Масса без патронов – 520г. Тип патрона – 9х17мм. Начальная скорость полета пули – 280 м/сек. Боевая скорострельность – 20 выстрелов в минуту. Емкость барабана – 5шт. Прицельная дальность – 20м. Ударно-спусковой механизм двойного действия обеспечивает постоянную боеготовность и точность стрельбы. Усилие спуска при стрельбе самовзводом не более 5,5кг. Изготовитель – Конструкторское бюро приборостроения, г. Тула.

- Револьвер служебный РСЛ-1. Нарезной, калибр – 9мм. Размеры -158х34х120 мм. Масса – 600г. Тип патрона – 9х17 «Курц». Емкость барабана -5шт. Ударно-спусковой механизм двойного действия. Изготовитель – АООТ «Кировский завод «Маяк».

- Револьвер служебный ДОГ-1. Гладкоствольный, калибр -12мм. Патрон -12,5х35мм. Масса пули -12г. Размеры – 212х46х135мм. Длина ствола – 90мм. Масса – 970г. Барабан съемный, емкость – 5шт. Ударно-спусковой механизм – самовзводный. Начальная скорость полета пули -190 м/сек. Дульная энергия – 240 Дж. Боевая скорострельность – 20 выстрелов в минуту. Основной патрон со свинцовой сплошной оболочечной пулей, дополнительный – (останавливающего действия) с пластиковой. Капсюль КВ-26 (как в патроне пистолета ПМ). Убойная сила пули сохраняется до 20м. Изготовитель – АО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот».

- Револьвер служебный «Удар-С» (У-94С). Калибр-12,3х22мм. Размеры -173х134х44мм, масса – 900г. Емкость барабана – 5шт. Прицельная дальность – 25м. В боекомплект входят патроны с пластиковой пулей или дробью. Изготовитель –Конструкторское бюро приборостроения, г.Тула.

- Револьвер служебный ТКБ-0216С (ОЦ-01, РСА-1). Нарезной, калибр – 9мм. Патроны – 9х17 «Курц». Изготовитель – ГПО «Златоустовский машиностроительный завод».

- Пистолет служебный П-96С. Нарезной, калибр – 9мм. Патрон -9х17мм. Размеры – 151х106х31мм. Масса пистолета с магазином без патронов – 450г. Емкость магазина -10 шт. Автоматический предохранитель. Может комплектоваться ЛЦУ, работающим в видимом и ИК-диапазоне Изготовитель – Конструкторское бюро приборостроения, г.Тула.

- Пистолет служебный ПКСК (Портативный Короткоствольный Служебный Карабин) создан на базе пистолета-пулемета "КЕДР" (Конструкция Евгения Драгунова). Курковый ударно-спусковой механизм карабина допускает ведение только одиночного огня. Выстрел происходит при закрытом затворе. Стрельба возможна как с упором приклада в плечо, так и со сложенным прикладом с одной руки. Целик перекидной. При сложенном прикладе, прицеливание ведётся через прямоугольную прорезь, при разложенном - через диоптр. Фальшшомпол введён в конструкцию для наличия у оружия внешних признаков, позволяющих легко отличить служебное оружие от боевого. Калибр-9мм (патрон 9х 17К). Емкость магазина- 10 патронов. Габариты- 312(540*)х 180x54. Масса без патронов- 1,6 кг. Длина ствола- 120 мм.

- Пистолет служебный ПСТ «Капрал» для стрельбы патронами с пулей травматического действия, патрон 10х23Т.

- Пистолет служебный МР-471

- Пистолет служебный ОЦ-21С. Предназначен дня вооружения сотрудников частных охранных предприятий, организаций с особыми уставными задачами и для поражения противника на коротких дистанциях. Используемый боеприпас -9x17К. Создан и изготавливается на базе пистолета ОЦ-21 «Малыш». Безопасность обеспечивается самовзводным ударно-спусковым механизмом. Разработан в Тульском ЦКИБ СОО, и мелкосерийно производится на ОАО «ИЖМАШ». Автоматика пистолета « ОЦ - 21» «Малыш» (ОЦ-21С) работает за счет свободного хода кожуха - затвора. Ударно - спусковой механизм куркового типа, позволяет стрельбу только самовзводом. Курок полностью скрыт кожухом - затвором. Механического предохранителя нет. На левой стороне затвора находится штифт, который выступает над затвором при досланном патроне. Патроны в магазине расположены в один ряд. Кнопка защелки магазина расположена внизу пистолетной рукоятки. Прицельных приспособлений пистолет не имеет, при стрельбе целятся, смотря поверх кожуха - затвора. Отсутствие выступающих деталей и небольшие габариты "ОЦ - 21С" позволяют быстро его извлекать и скрыто носить. Калибр - 9 мм (патрон 9х17К). Длина- 126 мм. Высота- 100 мм. Ширина-20 мм. Ёмкость магазина - 5 патронов.

Патроны к служебному короткоствольному оружию:

- Патрон пистолетный «КУРЦ» со свинцовым сердечником. Калибр 9мм. Длина патрона – 24,9мм. Масса патрона – 9,4г. Длина гильзы -17мм. Материал пули – свинец в биметаллической оболочке. Масса пули – 6г. Патроны снаряжены пироксилиновым порохом, капсюль – воспламенитель КВ-16, гильза биметаллическая. Изготовитель – АОТ «Новосибирский завод низковольтной аппаратуры».

- Патрон для стрельбы из гладкоствольного револьвера (ДОГ-1). Калибр -12,5мм. Длина патрона – 35мм. Длина гильзы – 35мм. Масса патрона – 22,5г. Материал пули – свинец в биметаллической оболочке. Масса пули – 12г. Патроны снаряжены сферическим порохом, гильза биметаллическая, капсюль-воспламенитель «Бердан». Тип пули – оболочечный. Изготовитель – АООТ «Тульский патронный завод».

- Патрон для стрельбы из нарезного револьвера («Удар-С» У-94 С). Патрон с пулей со свинцовым сердечником ПС-32000. Калибр – 12,3х22мм. Изготовитель – АООТ «Тульский патронный завод».

СЛУЖЕБНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЖ-71

1. Общее устройство и тактико-технические характеристики

Пистолет ИЖ-71 прост по устройству и в обращении, мал по своим размерам, удобен для ношения и всегда готов к действию. Пистолет - оружие самозарядное, так как его перезаряжание во время стрельбы производится автоматически.

Работа автоматики пистолета основана на принципе использования отдачи свободного затвора. Затвор со стволом сцепления не имеет.

Надежность запирания канала ствола при выстреле достигается большой массой затвора и силой возвратной пружины.

Благодаря наличию в пистолете самовзводного ударно-спускового механизма куркового типа можно быстро открывать огонь непосредственным нажатием на хвост спускового крючка без предварительного взведения курка.

Безопасность обращения с пистолетом обеспечивается надежно действующими предохранителями. Пистолет имеет предохранитель, расположенный на левой стороне затвора. Кроме того, курок автоматически становится на предохранительный взвод под действием боевой пружины после спуска курка («отбой» курка) и при отпущенном спусковом крючке.

К каждому пистолету придается принадлежность: запасной магазин, протирка, кобура, пистолетный ремешок.

Для производства выстрела необходимо нажать указательным пальцем на спусковой крючок. Курок при этом наносит удар по ударнику, который разбивает капсюль патрона. В результате этого воспламеняется пороховой заряд и образуется большое количество пороховых газов. Пуля давлением пороховых газов выбрасывается из канала ствола.

Затвор под давлением газов, передающихся через дно гильзы, отходит назад, удерживая выбрасывателем гильзу и сжимая возвратную пружину. Гильза при встрече с отражателем выбрасывается наружу через окно затвора.

Затвор при отходе в крайнее заднее положение поворачивает курок на цапфах назад и ставит его на боевой взвод. Отойдя назад до отказа, затвор под действием возвратной пружины возвращается вперед. При движении вперед затвор досылателем продвигает из магазина очередной патрон и досылает его в патронник. Канал ствола заперт свободным затвором, пистолет снова готов к выстрелу.

Для производства следующего выстрела нужно отпустить спусковой крючок, а затем снова нажать на него. Так стрельба будет вестись до полного израсходования патронов в магазине.

По израсходовании и всех патронов из магазина затвор становится на затворную задержку и остается в заднем положении.

Пистолет состоит из следующих основных частей и механизмов (рис.1):

- механизмы затвора с ударником, выбрасывателем и предохранителем;

- магазина;

- части  ударно-спускового механизма;

- возвратной пружины;

- рамка со стволом и спусковой скобой;

- рукоятки с винтом;

- затворной задержки;

Пистолет служебный ИЖ-71 - калибр - 9 мм, число нарезов - 4, длина патронника - 17мм, патрон 9х17мм «Курц»; длина ствола - 93,5мм; габаритные размеры 161х30,5х126,7мм; масса пистолета с магазином без патронов - 770г; пистолет имеет самовзводный ударно-спусковой механизм куркового типа; дальность эффективного огня - до 50м; начальная скорость полета пули – 280-290 м/сек; боевая скорострельность - 30 выстрелов в минуту; дульная энергия – 245 дж.

# ПИСТОЛЕТ СЛУЖЕБНЫЙ МР-471

## 1. Назначение пистолета.

Пистолет служебный МР-471 предназначен для проведения охранных мероприятий по защите жизни, здоровья и собственности людей. Для стрельбы из пистолета применяются травматические патроны 10х23Т производства ЗАО “Техкрим”.

Пистолет служебный МР-471 соответствует 471.776325.023 ТУ, ГОСТ Р 50529-93 (р. 2), “Криминалистические требования МВД РФ по ограничениям, устанавливаемым на оборот гражданского и служебного оружия” и признан годным для эксплуатации.

Пистолет служебный МР-471 сертифицирован на соответствие требованиям безопасности, сертификат - РОСС RU.MЖ03.B00728, срок действия с 27.10.2004 по 26.10.2007.

Сертификат выдан Органом по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ООО “Удмуртский Центр Сертификации”, регистрационный номер РОСС RU.0001.11МЖ03.

## 2. Устройство и принцип работы

Пистолет прост по устройству и в обращении, лёгок, мал по своим размерам, удобен для ношения и всегда готов к действию. Работа автоматики основана на принципе отдачи свободного затвора. Автоматический цикл включает в себя экстракцию и отражение гильзы после выстрела, взведение ударно-спускового механизма и досылание очередного патрона из магазина в патронник. Благодаря наличию в пистолете самовзводного ударно-спускового механизма куркового типа можно открывать огонь без предварительного взведения курка.

По израсходовании всех патронов из магазина затвор становится на затворную задержку и остается в заднем положении.

Безопасность обращения с пистолетом обеспечивается надежно действующим предохранителем. Пистолет имеет флажковый предохранитель, расположенный на левой стороне затвора. При переводе предохранителя в положение "предохранение" (красная точка на затворе перекрывается предохранителем) осуществляется спуск курка с боевого взвода с одновременным перехватом курка блокирующим выступом предохранителя. В этом положении обеспечивается невозможность удара курком по ударнику и отведения затвора назад.

Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Калибр, мм | 5,6 |
| Длина, мм, не более | 300 |
| Высота, мм, не более | 150 |
| Ширина, мм, не более | 50 |
| Кучность боя, мм, не более | 30 |
| Длина ствола, мм, не более | 153 |
| Длина прицельной линии, мм, не более | 220 |
| Емкость магазина, шт | 6 |
| Масса, кг, не более | 1.360 |

Усилие спуска, длина хода спуска и величина размера от тыльной части рукоятки до спускового крючка регулируемые.

Пистолет должен храниться в закрытом или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища, которые могут быть расположены в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом).

## 3. Указания по эксплуатации

Меры безопасности при обращении с пистолетом

- Не пользоваться боеприпасами, не предназначенными для данного пистолета.

- Не хранить пистолет с патроном в патроннике и с взведенным ударным механизмом.

- Всегда считать пистолет заряженным и готовым к выстрелу.

- Без необходимости не направлять пистолет стволом в сторону человека, при стрельбе держать его на вытянутой руке.

- Не хранить пистолет в местах, доступных другим лицам.

- Не пользоваться неисправным пистолетом.

## 4. Порядок эксплуатации

Перед выполнением стрельбы из пистолета:

- снарядить магазин патронами;

- вставить магазин в пистолет;

- перевести предохранитель в положение "огонь" (красная точка на затворе видна);

- отвести затвор в крайнее заднее положение и отпустить.

По окончании стрельбы:

- отделить магазин;

- убедиться в отсутствии патрона в патроннике. При наличии патрона, извлечь его;

- произвести неполную разборку пистолета, для чего: отделить затвор от рамки, оттянув спусковую скобу вниз, отвести затвор в крайнее заднее положение и приподнять его задний конец;

- вычистить и смазать пистолет;

- собрать пистолет и проверить его работоспособность;

- перевести предохранитель в положение “предохранение”.

Чистку пистолета производить после каждого использования.

# СЛУЖЕБНОЕ ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЕ «САЙГА-20СВ»

Служебное гладкоствольное самозарядное ружье «Сайга-20СВ», разработанное на Ижевском машиностроительном заводе на базе автомата Калашникова, предназначенное для промысловой и любительской охоты на мелкого, среднего зверя и птицу в районах с любыми климатическими условиями. Создано на базе самозарядного гладкоствольного карабина «Сайга-20». В конструкцию ударника этого служебного ружья введены изменения, обеспечивающие различия в следообразовании на гильзе с охотничьими карабинами. Цевье (цевье и ствольная коробка) окрашены в белый цвет.

В карабине «Сайга-20» применяются патроны двадцатого калибра, диаметр ствола составляет 15,7 мм. Его конструкция позволяет использовать пулевые и обычные дробовые боеприпасы, а также патроны типа «Магнум» с 76-мм гильзой. В случае использования пулевых патронов не следует забывать, что стандартная комплектация этого ружья, с целью увеличения кучности, имеет сужение канала ствола 0,9 мм. Поэтому запрещается использовать самодельные цельно-свинцовые калиберные пули. Пулевые патроны, которые используются с этим карабином, в обязательном порядке проходят сертификацию для стрельбы через дульное чоковое сужение. Работа автоматики основывается на принципе отвода пороховых газов, с коротким ходом поршня и запиранием ствола благодаря повороту затвора.

## Конструкция «Сайги-20» и принцип работы её автоматики

Автоматика всех ружей семейства «Сайга» работает аналогичным образом и практически идентична работе автоматики автомата Калашникова. Все конструктивные особенности различных моделей тоже практически идентичны, и отличаются только калибром оружия. Газовый регулятор, который имеется в конструкции «Сайга-20», помогает вести огонь как стандартными патронами 20 калибра, так и более мощными патронами «Магнум». В качестве заводского «тюнинга» для «Сайги-20» имеются различные наборы дульных сужений и специальные насадки для пулевой стрельбы.

Гладкоствольные карабины «Сайга-20» могут комплектоваться регулируемой по вертикали и горизонтали прицельной планкой, кроме этого, в качестве прицельных приспособлений часто служат обычный целик и мушка. Иногда на «Сайге-20» встречается неразборная мушка круглого типа, которая располагается на передней части газоотводной трубки. В этом случае на «Сайгу» устанавливается регулируемый по горизонтали целик. Прицельная линия в такой модификации достаточно короткая.

Кроме простых открытых прицельных приспособлений, на «Сайгу-20» можно установить любой оптический или коллиматорный прицел. Прицелы такого типа устанавливаются на боковой кронштейн. На «Сайгу-20» в исполнении «Тактика» ещё на заводе установлена прицельная планка типа «Пикатинни».

Боепитание карабинов «Сайга-20» (как и других модификаций гладкоствольных карабинов семейства «Сайга») происходит из однорядных коробчатых магазинов. Магазин, который идёт в комплекте с карабином, как правило, вмещает в себя 5 патронов. Кроме этого, существуют магазины на 2, 8 и даже 10 патронов.

Технические характеристики:

| Калибр, мм | 20 (15, 75) |
| --- | --- |
| Применяемый патрон | 20х70, 20х76 |
| Длина ствола, мм | 570 или 680 |
| Вместимость магазина, шт. патронов | 2, 5, 8 или 10 |
| Масса карабина (без магазина, принадлежностей, чехла с ремнем), кг | 3,4 |
| Габаритные размеры, мм | 1135х70х190, 1245х70х190 |
| Кучность стрельбы на 35 м по мишени 750 мм, дробь снаряда, % не менее (дульное сужение - 0,9 мм) | 60 |
| Кучность стрельбы на 35 м по мишени 750 мм, дробь снаряда, % не менее (без дульного сужения) | 40 |

Занятие 2. Выстрел. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее элементы. Влияние внешних условий на полет пули.

.

### Явление выстрела

При сгорании порохового заряда в огнестрельном оружии только 25-40% выделившейся тепловой энергии затрачивается на основную работу – сообщение снаряду поступательного движения, свыше 50% энергии теряется с вылетающими пороховыми газами, а остальное количество идет на вспомогательные работы и нагрев ствола.

Выстрел – сложный термодинамический и газодинамический процесс очень быстрого, почти мгновенного превращения химической энергии пороха сначала в тепловую, а затем в кинетическую энергию пороховых газов, приводящих в движение пулю, а также оружие.

Выстрел из оружия характеризуется следующими параметрами:

- Длительность выстрела – тысячные и сотые доли секунды

- Наибольшее давление пороховых газов Рт достигает 3000 × 105 – 4500 × 10 5 н/м2и более (в стрелковом оружии – около 3000 × 105 Н/м2 )

- Температуры газов Т = 2500+3500о К в момент их образования и Т = 1500+2000о К к  моменту вылета из канала ствола.

- Наибольшее ускорение (перегрузка) составляет 15.000 д

(д — ускорение свободного падения) и более.

- Скорость вращения при вылете равна до 3000—3500 об/с; для нарезных пушек 300-450 об/с.

- Начальная скорость = 700–1000 м/с

Существенной особенностью выстрела является то, что основная работа пороховых газов по выталкиванию пули происходит в переменном объеме.

Все эти особенности чрезвычайно осложняют исследование явления выстрела и, чтобы получить общую картину явления, приходится рассматривать его по частям. Потому весь комплекс процессов, происходящих при выстреле, внутренняя баллистика разделяется на ряд отдельных вопросов, а само явление выстрела делится на четыре периода:

— предварительный;

— первый (основной);

— второй;

— третий (период последствия газов).

Рассмотрим эти периоды.

От удара бойка ударника состав капсюля воспламенителя, образовавшиеся газы, создающие первоначальное давление около 20–50 кг/см2 , зажигают пороховой заряд. Во время горения порохового заряда образуется больное количество сильно нагретых газов. Газы распространяются во все стороны и, стремясь расшириться, давят на снаряд, стенки  и дно гильзы. Давление на дно гильзы заставляет ее прижиматься к затвору; давление на стенки гильзы плотно прижимает ее к стенкам патронника, предотвращая прорыв газов назад; давление на пулю заставляет ее двигаться по каналу ствола.

Период появления выстрела от момента зажжения боевого заряда до момента полного врезания снаряда в нарезы канала ствола называют предварительным периодом.

Условно считают, что горение пороха в этот период происходит в постоянном объеме. В конце периода создается давление форсирования, необходимое для того, чтобы сдвинуть пулю с места и преодолеть сопротивление оболочки пули врезанию в нарезы ствола. В зависимости от массы пули и сопротивления при врезании давление форсирования для С.О. может быть от 250 × 105 до 500 × 105 Н.м2  или 250–500 кг/см2  в зависимости от твердости оболочки. Например: Гаубица М-30 – Рф = 400 кг/см2, АКМ = 300 кг/см2 .

Первый (основной) период длится от начала движения пули до момента полного сгорания заряда. В начале периода запульный объем из-за малой скорости пули увеличивается медленнее, чем происходит приток газов, поэтому давление нарастает и достигает наибольшего значения Р , когда пуля проходит в стволе путь = 4¸10 клб. Это давление называется максимальным. В дальнейшем вследствие значительного увеличения скорости пули и запульного объема давление падает. В конце горения порохового заряда давление Рк  составляет примерно 2/3 максимального (Рк     2/3 Р). Скорость в этот момент составляет примерно ¾ дульной. Максимальное давление для стрелкового и артиллерийского вооружения колеблется в пределах 2000 – 3500 кг/см2 , причем для стрелкового оружия это достигается на пути 4–6 см, а в артсистемах – 20-45 см прохождения пули (снаряда).

Вторым периодом выстрела называется период от момента окончания горения порохового заряда до момента вылета пули (снаряда)  из канала ствола. С началом этого периода приток новых (дополнительных газов прекращается, но так как газы обладают большим запасом энергии, то продолжается их расширение и, как следствие этого, увеличение скорости движения пули (снаряда). В этот период давление убывает от Рк  до  Рд дульного, а скорость возрастает до             д. Величина Рд у различных образцов оружия колеблется в пределах 300–900 кг/см2. Например, у СКС и РДП Рд = 390 кг/см2; СГМ – 570 кг/см2; 100 мм   БС-3 – 900 кг/см2. Дульное давление Рд    1/5Р  -  для стрелкового оружия;  Рд 1/3 – для орудий.

В стрелковом оружии полное сгорание порохового заряда происходит к тому моменту, когда пуля находится вблизи дульного среза, а в системах с более коротким стволом (пистолет) полного сгорания не происходит, т.е. для них второй период выстрела фактически отсутствует, так как пуля вылетает из ствола раньше, чем сгорает весь пороховой заряд.

В третьем периоде (периоде последствия) газы, истекая из канала ствола со  S = 1200 ¸ 2000 м/с продолжают воздействовать на пулю (снаряд) до тех пор, пока их сила давления не будет уравновешена силой сопротивления воздуха, действующей на пулю (снаряд). В этот период под действием газов снаряд продолжает еще разгоняться на участке 5 – 10 м, а пуля – на участке в несколько десятков сантиметров. Пуля (снаряд) приобретает максимальную скорость.

Периодом последствия газов называется период выстрела от момента вылета пули (снаряда) до момента прекращения действия на него истекающих газов.

Раскаленные пороховые газы, истекающие из ствола вслед за пулей, при встрече с воздухом вызывают ударную волну, которая является источником звука выстрела. Смешивание раскаленных пороховых газов (среди которых есть окись углерода и водород) с кислородом воздуха вызывает вспышку, наблюдаемую как пламя выстрела.

Таким образом, явление, происходящее при выстреле, характеризуется резким увеличением давления до Р, затем падением давления от Р до Рд  далее до   атмосферного и возрастанием скорости.

Характер изменения давления газов и скорости пули (снаряда) в канале ствола обычно изображают в форме кривых в виде графика, где по горизонтальной оси откладывают в масштабе отрезки пути, пройденного снарядом (пулей) в стволе, а по вертикале – величину давления или скорости.

Данные о величинах давления и скорости на каждом участке получают расчетным путем при решении основной задачи внутренней баллистики, а после создания опытного образца оружия – с  помощью специальных проборов.

Деление явления выстрела на периоды основывается на возможности для каждого отдельного периода производить математические расчеты величин давления газов и скорости пули (снаряда).

Так, в предварительном периоде, когда горение происходит в постоянном объеме, расчеты производятся по формулам пиростатики. Пиростатика – отдел внутренней баллистики, изучающий законы горения пороха, образования газов и развития давления при неподвижной пуле (снаряде).

В первом периоде расчеты производятся по формулам, учитывающим горение пороха в изменяющемся объеме, а во втором периоде величина давления газов и скорости снаряда определяется по формулам свободного расширения газов. Эти два периода входят в раздел баллистики, называемый пиродинамикой.

Пиродинамика – отдел баллистики, изучающий законы газообразования и возникновения движения пули (снаряда) с учетом охлаждения газов и совершения ими механической работы.

Период последствия изучается особым отделом внутренней баллистики – газодинамикой. Газодинамика изучает явления, связанные с движением и истечением газов в период последствия, а также истечения их через сопло реактивных снарядов, через отверстия дульных тормозов и пр.

Изучение явления выстрела позволяет сделать выводы чисто прикладного характера по обоснованию правил эксплуатации, хранения и осмотра оружия, выводы о прочности и живучести стволов.

### Начальная скорость пули и ее практическое значение

Начальная скорость – это условная скорость, которая получается расчетным путем. Опытным путем на некотором расстоянии от дульного среза ствола измеряется скорость, а затем эта скорость путем расчета приводится к дульному срезу без учета последствия пороховых газов, поэтому она получается несколько меньше максимальной и  на 1–2%  больше дульной.

Введение условной начальной скорости позволяет во внешней баллистике иметь начало координат у дульного среза ствола.

Начальная скорость является одной из важнейших баллистических характеристик оружия, оказывает влияние на его боевые качества. При увеличении  увеличивается дальность полета пули, настильность траектории, поражаемое пространство, убойное и пробивное действие пули, а также уменьшается влияние внешних условий на полет пули.

От величины начальной скорости в основном зависит запас энергии, которую будет иметь пуля при вылете из запала ствола.

Этот запас кинетической энергии носит название дульной энергии и определяется по формуле Ео = --- 2---- дж. Она характеризует в свою очередь пробивное действие пуль.

Дульная энергия расходуется на совершение работы по преодолению силы сопротивления воздуха. При стрельбе на это расходуется до 20% энергии. Оставшаяся часть энергии тратится на поражение цели, а при разрыве пули (снаряда) она является составной частью кинетической энергии осколков. Из формулы видно, что дульная энергия пропорциональна квадрату начальной скорости снаряда (пули). В свою очередь, начальная скорость  зависит в основном от давления пороховых газов.

### Траектория и ее элементы

Траекторией называется кривая линия, описываемая центром тяжести пули в полете.

Пуля при полете в воздухе подвергается действию двух сил: силы тяжести и силы сопротивления воздуха. Сила тяжести заставляет пулю постепенно понижаться, а сила сопротивления воздуха непрерывно замедляет движение пули и стремится опрокинуть ее. В результате действия этих сил скорость полета пули постепенно уменьшается, а ее траектория представляет собой по форме неравномерно изогнутую кривую линию.

Сопротивление воздуха полету пули вызывается тем, что воздух представляет собой упругую среду, поэтому на движение в этой среде затрачивается часть энергии пули.

Сила сопротивления воздуха вызывается тремя основными причинами: трением воздуха, образованием завихрений и образованием баллистической волны.

Частицы воздуха, соприкасающиеся с движущейся пулей, в следствии внутреннего сцепления (вязкости) и сцепления с ее поверхностью создают трение и уменьшают скорость полета пули.

Примыкающий к поверхности пули слой воздуха, в котором движение частиц изменяется от скорости пули до нуля, называется пограничным слоем. Этот слой воздуха, обтекая пулю, отрывается от ее поверхности и не успевает сразу же сомкнуться за донной частью.

За донной частью пули образуется разреженное пространство, вследствии чего появляется разность давлений на головную и донную части. Эта разность создает силу, направленную и сторону, обратную движению пули, и уменьшающую скорость ее полета. Частицы воздуха, стремясь заполнить разрежение, образовавшееся за пулей, создают завихрение.

Пуля при полете сталкивается с частицами воздуха и заставляет их колебаться. В следствии этого перед пулей повышается плотность воздуха и образуются звуковые волны. Поэтому полет пули сопровождается характерным  звуком. При скорости полета пули, меньшей скорости звука, образование этих волн оказывает незначительное влияние на ее полет, так как волны распространяются быстрее скорости полета пули. При скорости полета пули, большей скорости звука, от набегания звуковых волн друг на друга создается волна сильно уплотненного воздуха — баллистическая волна, замедляющая скорость полета пули, так как пуля тратит часть своей энергии на создание этой волны.

Равнодействующая (суммарная) всех сил, образующихся в следствии влияния воздуха на полет пули, составляет силу сопротивления воздуха. Точка приложения силы сопротивления называется центром  сопротивления.

Действие силы сопротивления воздуха на полет пули очень велико; оно вызывает уменьшение скорости и дальности полета пули. Например, пуля обр. 1930 г. при угле бросания 150 и начальной скорости 800м/с в безвоздушном пространстве полетела бы на дальность 32620 м; дальность полета этой пули при тех же условиях, но при наличии сопротивления воздуха равна лишь 3900 м.

Для придания устойчивости пули в полете, ей придают с помощью нарезов в канале ствола быстрое вращательное движение. Например, при выстреле из автомата Калашникова скорость вращения пули в момент вылета из канала ствола равно около 3000 оборотов в секунду.

Под действием силы сопротивления воздуха пуля за каждую секунду проходит меньшее расстояние по направлению оси канала ствола, а понижается на ту же величину, что и в безвоздушном пространстве. В результате этого траектория в воздухе будет ниже и короче, чем в безвоздушном пространстве.

Траектория в воздухе имеет следующие свойства:

- Траектория несимметрична, ее нисходящая ветвь короче и круче восходящей.

- Вершина траектории находится ближе к точке падения.

- Угол падения больше угла бросания.

Угол бросания, отвечающий наибольшей дальностью, при стрельбе в воздухе зависит от начальной скорости, массы и формы пули, а также от способа стабилизации пули на полете и может находиться в пределах от 28 до 55о.

Приняты следующие названия и определения элементов траектории в воздухе.

Точка вылета 0 – центр дульного среза ствола оружия, является началом траектории. Горизонт оружия – горизонтальная плоскость, проходящая через точку вылета. В этой плоскости лежит ось ОХ.

Точка цели Ц – точка, в которую направляется огонь и стремится попасть пулей. Обычно такой точкой является центр цели. Линия цели ОЦ – линия, соединяющая точку вылета с точкой цели.

Линия возвышения (выстрела) ОА – линия, являющаяся продолжением оси канала ствола наведенного оружия. Плоскость стрельбы – вертикальная плоскость, проходящая через линию возвышения.

Линия бросания ОВ – линия, совпадающая с вектором начальной скорости пули. Угол места цели Е – угол между линией цели и горизонтом оружия. Этот угол положительный, если цель выше горизонта оружия и отрицательный, если наоборот ниже.

Угол вылета – угол между линией возвышения и линией бросания. Этот угол положительный, когда линия бросания выше линии возвышения, и отрицательный, когда линия бросания ниже линии возвышения.

Угол прицеливания – угол между линией возвышения и линией цели. Этот угол всегда положительный.

Угол возвышения – угол между линией возвышения и горизонтом оружия. Он равен алгебраической сумме углов прицеливания и места цели:           Угол     может быть положительным и отрицательным.

Угол бросания  Оо – угол между линией бросания и горизонтом оружия. Он равен алгебраической сумме трех углов.

Точка падения С – точка пересечения траектории с горизонтом оружия.

Точка встречи Р – точка пересечения траектории с целью или поверхностью преграды (земли).

Угол падения Ос – угол между горизонтом оружия и касательной к траектории в точке падения.

Угол встречи – угол между касательной к траектории в точке встречи с поверхностью цели или преграды. Измеряется от 0 до 90о.

Точка С1 – точка  пересечения траектории с линией цели. Совмещение точек С1, Р и Ц происходит при отсутствии ошибок стрельбы.

Вершина траектории  — наивысшая точка траектории.

Высота траектории   - кратчайшее расстояние от вершины траектории до горизонта оружия.

Превышение траектории у – кратчайшее расстояние от какой-либо точки траектории до горизонта оружия (иногда – до линии цели или прицеливания).

Время полета  — время полета пули от точки вылета до точки падения.

Окончательная скорость — скорость пули в точке падения. При настильной стрельбе скорость пули в воздухе непрерывно уменьшается.

Наклонная дальность до цели Дц (Дс) – расстояние по линии цели от точки вылета до центра цели.

Горизонтальная дальность до цели Дг – расстояние до цели по горизонту оружия (топографическая дальность до цели). Полная горизонтальная дальность ОС (Хв) – расстояние по горизонту от точки вылета до точки падения.

Прицельная дальность Дц – дальность полета снаряда по линии цели (расстояние ОС1).

### Прямой выстрел, поражаемое, прикрытое и мертвое пространство

При стрельбе по целям, выступающим над поверхность земли, настильность траектории играет решающую роль в получении попадания в цель. В идеальном случае, когда траектория – прямая линия, не трудно представить себе, что совмещении линии прицеливания с линией цели будет обеспечиваться попадание в цель независимо от ошибок определения дальности и учета или не учета поправок по дальности. Вследствие кривизны траектории ошибки и отклонения по дальности вызывают ошибки по высоте, которые приводят к тому, что средняя траектория (СТП) может оказаться ниже или выше центра цели и даже вне цели. Естественно, что для получения меньших отклонений по высоте из-за ошибок  дальности надо име5ть пули с высокими начальными скоростями и траектории более настильными.

Большинство целей для стрелкового оружия имеют значительные размеры по высоте и требуют для их поражения прямого попадания. Получить прямое попадание можно при прямом выстреле и в случае, если траектория проходит через поражаемое пространство цели.

Прямым выстрелом называется выстрел, при котором траектория пули на всем своем протяжении до цели не поднимается выше цели и не опускается ниже ее основания. Прямой выстрел может получен при различных установках прицела, положениях цели (относительно горизонта оружия) и точки прицеливания.

Если имеет место прямой выстрел, то при правильном направлении стрельбы пуля (траектория) обязательно пройдет через цель и будет получено прямое попадание.

Рассматривая понятие прямого выстрела, не следует его путать с установившимся понятием дальности прямого выстрела. Дальность прямого выстрела – это такая дальность стрельбы, при которой высота траектории равна высоте цели.

При стрельбе по целям, находящимся на расстоянии, большем дальности прямого выстрела, траектория вблизи ее вершины поднимается выше цели и цель на каком-то участке не будет поражаться при той же установке прицела. Однако около цели будет такое  пространство (расстояние), на котором траектория не поднимается выше цели и цель будет поражаться ею.

Расстояние на местности, на протяжении которого нисходящая ветвь траектории не превышает высоты цели называется поражаемым пространством  (глубиной поражаемого пространства). Глубина поражаемого пространства зависит от высоты цели (она будет тем больше, чем  выше цель), от настильности траектории (она будет тем больше, чем настильнее траектория) и от угла наклона местности (на переднем скате она уменьшается, на обратном скате – увеличивается).

Для увеличения глубины поражаемого пространства на наклонной местности огневую позицию нужно выбирать так, чтобы местность в расположении противника по возможности  совпадала с продолжением линии прицеливания.

Пространство за укрытием, не пробиваемым пулей, от его гребня до точки встречи называется прикрытым пространством.

Прикрытое пространство будет тем больше, чем больше высота укрытия и чем настильнее траектория.

Часть прикрытого пространства, на котором цель не может быть поражена при данной траектории, называется мертвым (непоражаемым ) пространством. Мертвое пространство будет тем больше, чем больше высота укрытия, меньше высота цели и настильнее траектория.

Знание величины прикрытого и мертвого пространства позволяет правильно использовать укрытие для защиты от огня противника, а также принимать меры для уменьшения мертвых пространств путем правильного выбора огневых позиций и обстрела целей из оружия с более навесной траекторией.

### Влияние внешний условий на полет пули

### Табличные данные траектории соответствуют нормальным условиям стрельбы

За нормальные (табличные) условия приняты следующие:

Метеорологические условия:

- атмосферное (барометрическое) давление на горизонте оружия 750 мм рт. ст.;

- температура воздуха на горизонте оружия +15° С;

- относительная влажность воздуха 50% (относительной влажностью называется отношение количества водяных паров, содержащихся в воздухе, к наибольшему количеству водяных паров, которое может содержаться в воздухе при данной температуре);

- ветер отсутствует (атмосфера неподвижна).

Баллистические условия:

- вес пули, начальная скорость и угол вылета равны значениям, указанным в таблицах стрельбы;

- температура заряда +15°С;

- форма пули соответствует установленному чертежу;

- высота мушки установлена по данным приведения оружия к нормальному бою;

- высоты (деления) прицела соответствуют табличным углам прицеливания.

Топографические условия:

- цель находится на горизонте оружия;

- боковой наклон оружия отсутствует.

При отклонении условий стрельбы от нормальных может возникнуть необходимость определения и учета поправок дальности и направления стрельбы.

С увеличением атмосферного давления плотность воздуха увеличивается, а вследствие этого увеличивается сила сопротивления воздуха и уменьшается дальность полета пули. Наоборот, с уменьшением атмосферного давления плотность и сила сопротивления воздуха уменьшаются, а дальность полета пули увеличивается.

При повышении температуры плотность воздуха уменьшается, а вследствие этого уменьшается сила сопротивления воздуха и увеличивается дальность полета пули. Наоборот, с понижением температуры плотность и сила сопротивления воздуха увеличиваются, и дальность полета пули уменьшается.

При попутном ветре уменьшается скорость полета пули относительно воздуха. С уменьшением скорости полета пули относительно воздуха сила сопротивления воздуха уменьшается. Поэтому при попутном ветре пуля полетит дальше, чем при безветрии.

При встречном ветре скорость пули относительно воздуха будет больше, чем при безветрии, следовательно, сила сопротивления воздуха увеличится, и дальность полета пули уменьшится.

Продольный (попутный, встречный) ветер на полет пули оказывает незначительное влияние, и в практике стрельбы из стрелкового оружия поправки на такой ветер не вводятся

Боковой ветер оказывает давление на боковую поверхность пули и отклоняет ее в сторону от плоскости стрельбы в зависимости от его направления: ветер справа отклоняет пулю в левую сторону, ветер слева — в правую сторону.

Изменение влажности воздуха оказывает незначительное влияние на плотность воздуха и, следовательно, на дальность полета пули, поэтому оно не учитывается при стрельбе.

Выбор цели, исходя из важности, способа стрельбы и режима ведения огня. Определение поправок на угол места цели, ветер, температуру воздуха и движение цели.

Для выбора прицела и точки прицеливания необходимо определить расстояние до цели и учесть внешние условия, которые могут оказать влияние на дальность и направление полета пули. Прицел и точка прицеливания выбираются с таким расчетом, чтобы при стрельбе средняя траектория проходила посредине цели.

При стрельбе на расстояния до 400 м огонь следует вести, как правило, с прицелом 4 или «П», прицеливаясь в нижний край цели или в середину, если цель высокая (бегущие фигуры и т.д.).

При стрельбе на расстояния, превышающие 400 м, прицел устанавливается соответственно расстоянию до цели, округленному до целых сотен метров. За точку прицеливания, как правило, принимается середина цели. Если условия обстановки не позволяют изменять установку прицела в зависимости от расстояния до цели, то в пределах дальности прямого выстрела огонь следует вести с прицелом, соответствующим дальности прямого выстрела, прицеливаясь в нижний край цели.

Влияние на стрельбу угла места цели определение и учет поправок на него

При стрельбе с одной установкой прицела (с одним углом прицеливания), но под различными углами места цели, в результате ряда причин, в том числе изменения плотности воздуха на разных высотах, а, следовательно, и силы сопротивления воздуха, изменяется величина наклонной (прицельной) дальности полета пули.

При стрельбе под небольшими углами места цели (до ±15°) эта дальность полета пули изменяется весьма незначительно, поэтому допускается равенство наклонной и полной горизонтальной дальностей полета пули, т. е. неизменность формы (жесткость) траектории.

При стрельбе под большими углами места цели, если расстояние до цели более 400 м, наклонная дальность полета пули изменяется значительно (увеличивается), поэтому при стрельбе в горах и по воздушным целям необходимо учитывать поправку на угол места цели, руководствуясь правилами, указанными в наставлениях по стрелковому делу.

В горах при стрельбе на дальностях свыше 400 м, если высота местности над уровнем моря превышает 2000 м, прицел, соответствующий дальности до цели, в связи с пониженной плотностью воздуха следует уменьшать на 1 деление; если высота местности над уровнем моря меньше 2000 м, то прицел не уменьшать, а точку прицеливания выбирать на нижнем краю цели.

При стрельбе в горах снизу вверх или сверху вниз на дальностях свыше 400 м и углах места цели менее 30° точку прицеливания следует выбирать на нижнем краю цели, а при углах места цели более 30° прицел, соответствующий дальности до цели, уменьшать на 1 деление.

Влияние на стрельбу ветра, определение и учет поправок на него

При попутном ветре уменьшается скорость полета пули относительно воздуха. Например, если скорость пули относительно земли равна 800 м/сек, а скорость попутного ветра 10 м/сек, то скорость пули относительно воздуха будет равна 790 м/сек (800-10). С уменьшением скорости полета пули относительно воздуха сила сопротивления воздуха уменьшается. Поэтому при попутном ветре пуля полетит дальше, чем при безветрии.

При встречном ветре скорость пули относительно воздуха будет больше, чем при безветрии, следовательно, сила сопротивления воздуха увеличится, и дальность полета пули уменьшится.

Продольный (попутный, встречный) ветер на полет пули оказывает незначительное влияние, и в практике стрельбы из стрелкового оружия поправки на такой ветер не вводятся

Боковой ветер оказывает давление на боковую поверхность пули и отклоняет ее в сторону от плоскости стрельбы в зависимости от его направления: ветер справа отклоняет пулю в левую сторону, ветер слева — в правую сторону.

Табличные поправки при сильном ветре (скорость 8 м/с), дующем под прямым углом к направлению стрельбы, необходимо увеличивать в два раза, а при слабом ветре (скорость 2 м/с) или при умеренном ветре, дующем под острым углом к направлению стрельбы, — уменьшать в два раза.

Ветер, дующий под острым углом к плоскости стрельбы, оказывает одновременно влияние и на изменение дальности полета пули и на ее боковое отклонение.

Влияние на стрельбу температуры воздуха, определение и учет поправок на нее

При повышении температуры плотность воздуха уменьшается, а вследствие этого уменьшается сила сопротивления воздуха и увеличивается дальность полета пули. Наоборот, с понижением температуры плотность и сила сопротивления воздуха увеличиваются, и дальность полета пули уменьшается.

При повышении температуры порохового заряда увеличиваются скорость горения пороха, начальная скорость и дальность полета пули.

При стрельбе в летних условиях поправки на изменение температуры воздуха и порохового заряда незначительные и практически не учитываются; при стрельбе зимой (в условиях низких температур) эти поправки необходимо учитывать, руководствуясь правилами, указанными в наставлениях по стрелковому делу.

Дальность полета пули при стрельбе зимой (в условиях низких температур) на расстояния свыше 400 м уменьшается на значительную величину (50-100 м), поэтому необходимо при температуре воздуха выше -25°С точку прицеливания выбирать на верхнем краю цели, а при температуре воздуха ниже -25°С увеличивать прицел на одно деление.

Занятие 3. Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия. Порядок его заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки при стрельбе и способы их устранения.

Разборка, сборка, чистка и смазка пистолета.

Разборка пистолета может быть неполная и полная. Неполная разборка производится для чистки, смазки и осмотра пистолета, полная - для чистки при сильном загрязнении, после нахождения пистолета под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку, а также при ремонте. Частая полная разборка не допускается, так как она ускоряет изнашивание деталей пистолета.

При разборке и сборке пистолета необходимо соблюдать следующие правила:

- разборку и сборку производить на столе, а в полевых условиях

- на чистой подстилке;

- детали пистолета класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не допускать излишних усилий и резких ударов;

- при сборке не путать детали разных пистолетов, обращая внимание на нумерацию деталей.

Порядок неполной разборки.

Неполная разборка производится в следующем порядке.

1. Извлечь магазин из основания рукоятки. Удерживая пистолет за рукоятку правой рукой, большим пальцем левой руки отжать защелку магазина назад, одновременно оттягивая указательным пальцем за выступ крышки магазина, извлечь магазин из основания рукоятки. Затем проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего выключить предохранитель, отвести затвор назад, поставить его на затворную задержку и осмотреть патронник. Нажатием на затворную задержку вернуть затвор вперед.

2. Отделить затвор от рамки. Удерживая пистолет правой рукой за рукоятку, левой оттянуть спусковую скобу вниз и, перекосив ее влево, упереть гребнем в рамку, чтобы она удерживалась в этом положении. Левой рукой отвести затвор в крайнее заднее положение и, приподняв его заднюю часть, дать ему возможность продвинуться вперед под действием возвратной пружины. Отделить затвор от рамки и поставить спусковую скобу на место.

3. Снять со ствола возвратную пружину. Удерживая правой рукой рукоятку, левой взяться за ближние к патроннику витки пружины (чтобы не растягивать ее) и, вращая пружину на себя, снять ее со ствола.

Сборку пистолета после неполной разборки производить в обратном порядке.

1. Надеть на ствол возвратную пружину.

2. Присоединить затвор к рамке.

3. Вставить магазин в основание рукоятки.

4. Проверить правильность сборки пистолета после неполной разборки. Выключить предохранитель. Отвести затвор в заднее положение. Он должен остановиться на затворной задержке. Нажатием на кнопку затворной задержки большим пальцем правой руки отпустить затвор. Под действием возвратной пружины затвор должен резко вернуться в переднее положение, а курок должен стоять на боевом взводе. Включить предохранитель. Курок должен сорваться с боевого взвода и заблокироваться.

Чистка и смазка пистолета.

Пистолет должен всегда содержаться в чистоте и исправности. Это достигается своевременной и правильной чисткой и смазкой, бережным обращением с пистолетом и правильным его хранением.

Чистка пистолетов производится:

- после несения службы и занятий в поле - немедленно по окончании работы или занятий;

- после стрельбы - немедленно по окончании стрельб необходимо очистить и смазать канал ствола и патронник; окончательную чистку пистолета произвести по возвращении со стрельбы; в последующие 3-4 дня чистку пистолета производить ежедневно;

- если пистолет находился без употребления - не реже одного раза в неделю.

Смазку наносить только на хорошо очищенную и сухую поверхность металла сразу после чистки, чтобы не допустить воздействия влаги на металл. Чистка пистолетов производится в специально отведенных местах на оборудованных или приспособленных для этой цели столах.

Для чистки и смазки пистолета применяются:

- жидкая ружейная смазка - для чистки пистолета и смазывания его частей при температуре воздуха ниже+50 С;

- ружейная смазка - для смазывания частей пистолета после их чистки; эта смазка применяется при температуре воздуха выше +50 С;

- раствор РЧС (раствор чистки стволов) - для чистки канала ствола и деталей пистолета, подвергавшихся воздействию пороховых газов;

- ветошь или бумага КВ-22 - для обтирки, чистки и смазки пистолета;

- пакля, очищенная от кострики, - только для чистки канала ствола.

Для удобства чистки пазов, вырезов и отверстий применяются деревянные палочки. Чистка раствором РЧС производится только после стрельбы.

Чистка пистолета производится в следующем порядке:

1. Подготовить протирочные и смазочные материалы.

2. Осмотреть принадлежность и подготовить ее для использования при чистке.

3. Разобрать пистолет.

4. Прочистить канал ствола. После окончания чистки смазать канал ствола пропитанной смазкой чистой ветошью, вставленной в протирку; смазку наносить тонким слоем.

5. Вычистить рамку пистолета со стволом и спусковой скобой.

6. Вычистить затвор, возвратную пружину, затворную задержку и детали ударно- спускового механизма.

7. Обтереть рукоятку сухой ветошью.

8. Вычистить магазин.

9. Обтереть сухой ветошью принадлежность.

10. Смазать металлические части пистолета. Поверхности смазывать промасленной ветошью. Смазку наносить тонким слоем, так как излишняя смазка способствует загрязнению и может вызвать отказ в работе пистолета.

11. По окончании смазки собрать пистолет, осмотреть его, проверить правильность сборки. Пистолет, внесенный с мороза в теплое помещение, нельзя смазывать, пока он не “отпотеет”; когда появятся капли воды, нужно насухо протереть части пистолета и смазать их. Пистолет, сдаваемый на длительное хранение, должен быть тщательно вычищен, хорошо смазан, завернут в один слой ингибитированной бумаги и в два слоя парафинированной бумаги и укупорен в картонную коробку.

Разборка, сборка, чистка и смазка ружья.

Правильное обращение и своевременное техническое обслуживание повышает срок службы и гарантирует надежную работу ружья. Ружье всегда должно быть вычищено и слегка смазано, особенно механизмы ружья: затвор, ударно-спусковой механизм, ствол. Не следует, если в этом нет необходимости, производить полную разборку ружья. Перед разборкой убедитесь в отсутствии патронов в магазине и патроннике.

Для обеспечения необходимого ухода (чистка, смазка, осмотр) производится неполная разборка ружья Сайга-20СВ, для чего необходимо производятся действия в следующем порядке:

1. Отделяется оптический прицел (если он поставлен). Для этого необходимо:

- повернуть рукоятку кронштейна оптического прицела против часовой стрелки на 180°;

- движением назад (по направлению к прикладу) снять прицел с базы ствольной коробки.

2. Отделяется крышка ствольной коробки вместе с возвратным механизмом. Для этого необходимо:

- взять правой рукой заднюю часть крышки;

- утопить выступ возвратного механизма;

- оттянуть крышку вверх и движением назад отделить крышку от ружья;

- отделить возвратный механизм.

3. Отделяется рама с затвором. Для этого необходимо:

- отвести раму назад до отказа;

- движением вверх вынуть раму вместе с затвором из направляющих ствольной коробки.

4. Отделяется затвор от рамы. Для этого необходимо:

- удерживая затвор с рамой в левой руке, правой рукой повернуть затвор за головку против часовой стрелки до момента, когда ромбик затвора выйдет из зацепления с фигурным пазом рамы;

- извлечь из канала рамы.

5. Отделяется заглушка газовой каморы. Для этого необходимо:

- утопить выколоткой подпружиненный гнеток;

- выдернуть заглушку с помощью отвертки против часовой стрелки.

6. Извлекается поршень.

7. Отделяется цевье (в случае крайней необходимости). Для этого следует:

- вывинтить винт цевья;

- отделить цевье от ружья.

Сборка ружья производится в обратном порядке.

Чистка ружья производится аналогично пистолету.

Порядок заряжания и разряжания оружия. Проверка оружия, задержки при стрельбе и способы их устранения.

Работа частей и механизмов пистолета до заряжания Положение частей и механизмов пистолета до заряжания:

Части и механизмы пистолета до его заряжания находятся в следующем положении:

- затвор под действием возвратной пружины находится в крайнем переднем положении, чашечка затвора упирается в казенный срез ствола, в результате чего ствол заперт свободным затвором;

- курок под действием широкого пера боевой пружины находится в спущенном состоянии и упирается передней плоскостью в выступ предохранителя так, что продвинуться вперед и достать до ударника он не может (то есть курок заблокирован);

- магазин вставлен в основание рукоятки, подаватель находится вверху и упирается в гребень затвора. Зуб подавателя нажимает на затворную задержку. Предохранитель находится в положении “предохранение” (флажок находится в горизонтальном положении).

Для заряжания пистолета необходимо:

- снарядить магазин патронами;

- вставить магазин в основание рукоятки;

- выключить предохранитель (повернуть флажок вниз);

- отвести затвор в крайнее заднее положение и резко отпустить его.

При снаряжении магазина патроны укладываются на подаватель один на другой в один ряд, сжимая пружину подавателя. Верхний патрон удерживается загнутыми краями боковых стенок корпуса магазина. При вставлении снаряженного магазина в основание рукоятки защелка магазина заскакивает за выступ на задней стенке магазина и удерживает магазин в основании рукоятки. Верхний патрон упирается в гребень затвора. Подаватель находится в нижней части корпуса магазина, его зуб не действует на затворную задержку. При выключении предохранителя и повороте предохранителя (вниз) его зацеп выходит из выема курка, освобождает курок. При повороте предохранителя его ребро поднимается выше верхней плоскости левой стойки рамки и освобождает затвор. При этом затвор может двигаться по пазам рамки.

При отведении затвора назад происходит следующее: Затвор, двигаясь по продольным пазам рамки, поворачивает курок и в заднем положении упирается в гребень спусковой скобы. Возвратная пружина находится в наибольшем сжатии. Подаватель магазина под действием своей пружины поднимает патроны вверх так, что верхний патрон становится впереди досылателя затвора. При отпускании затвора возвратная пружина толкает затвор вперед. Затвор досылателем продвигает верхний патрон в патронник и запирает канал ствола. Второй патрон под действием подавателя поднимается вверх до упора в гребень затвора. Курок на боевом взводе. Пистолет готов к выстрелу.

Работа частей и механизмов заряженного пистолета при включении предохранителя. После заряжания пистолета, если выстрела производить не требуется, то не спуская курка с боевого взвода, следует включить предохранитель, повернув его флажок до отказа так, чтобы красный кружок закрылся флажком предохранителя. Если в этом положении выключить предохранитель, то курок благодаря «отбою» автоматически становится на предохранительный взвод. В этом случае пистолет готов к немедленному открытию огня самовзводом. Безопасность обращения с пистолетом при случайных ударах обеспечивается автоматической постановкой курка на предохранительный взвод. Если спуск курка производится не предохранителем, а вручную, т.е. нажатием на хвост спускового крючка указательным пальцем правой руки с придержанием за головку курка большим пальцем этой же руки, то курок после освобождения спускового крючка также автоматически (благодаря «отбою) становится на предохранительный взвод.

Работа частей и механизмов пистолета при выстреле. Для производства выстрела необходимо выключить предохранитель, взвести курок и нажать пальцем руки на хвост спускового крючка. Затвор отходит назад вместе с гильзой. При дальнейшем движении затвора назад разобщающий выступ рычага взвода скользит по пазу затвора; гильза, удерживаемая выбрасывателем в чашечке затвора, ударяется об отражатель и выбрасывается наружу через окно затвора. Подаватель подает очередной патрон и ставит его перед досылателем затвора. Затвор из крайнего заднего положения под действием возвратной пружины возвращается в переднее положение, досылателем выталкивает из магазина очередной патрон и досылает его в патронник. Для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и снова нажать на него. Работа частей и механизмов пистолета при стрельбе самовзводом. Если стрельба ведется без предварительного взведения курка, то при нажиме на спусковой крючок курок взводится автоматически.

Работа частей и механизмов пистолета по израсходовании патронов из магазина. По израсходовании всех патронов из магазина подаватель магазина своим зубом поднимает передний конец затворной задержки вверх. Затвор, упираясь своим зубом в выступ затворной задержки, останавливается в заднем положении. Курок поставлен на боевой взвод. Пружина подавателя имеет наименьшее сжатие. Затвор остается в заднем положении и после извлечения магазина из основания рукоятки, удерживаясь на затворной задержке. Затвор освобождается от затворной задержки (при извлеченном или вставленном магазине) нажатием на кнопку затворной задержки

Осмотр, подготовка к стрельбе пистолета и патронов, уход за ними и их сбережение. Для выяснения состояния оружия, его исправности и боевой готовности производятся периодические осмотры пистолетов. Осмотр пистолета производится в собранном или разобранном виде. Одновременно с осмотром пистолета производится осмотр принадлежности (кобуры, запасного магазина, протирки и пистолетного ремешка). Пистолет должен осматриваться ежедневно, перед выходом на службу, на занятия, перед стрельбой и во время чистки. Перед выходом на службу, на занятия и непосредственно перед стрельбой пистолет осматривается в собранном виде, а во время чистки – в разобранном и собранном виде.

При ежедневном осмотре пистолета необходимо проверить:

- нет ли на металлических частях налета ржавчины, загрязнения, царапин, забоин и трещин; в каком состоянии находится смазка;

- исправно ли действует затвор, магазин, ударно-спусковой механизм, предохранитель и затворная задержка;

- исправны ли мушка и целик;

- удерживается ли магазин в основании рукоятки;

- чист ли канал ствола.

Неисправности пистолета должны устраняться немедленно.

Занятие 4. Основы знаний правил стрельбы. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела и точки прицеливания. Производство выстрела. Кучность и меткость стрельбы, способы их повышения. Прекращение стрельбы. Контрольный осмотр оружия.

### Приемы стрельбы из стрелкового оружия включают: изготовку, прицеливание, спуск курка и организацию дыхания при стрельбе.

### Изготовки

Под термином «изготовка» понимается определенное положение тела стрелка, его рук, ног и головы, во время производства выстрела. В практике пулевой стрельбы встречается много вариантов изготовок с частными отличиями в деталях. Для каждого человека характерны индивидуальные особенности строения организма - рост, пропорции тела, подвижность в суставах, развитие мускулатуры и т.д., что, естественно, накладывает отпечаток в выборе изготовки. Здесь не может быть шаблонов или универсальных рецептов. Однако существуют определенные требования к изготовке, которая должна:

- создать необходимое равновесие стрелка с оружием;

- обеспечить возможность особо точной либо скоростной стрельбы;

- создать предпосылки к быстрому изменению положения стрелка, а также обеспечить наименьшую площадь поражения при встречном обстреле.

Изготовки при стрельбе из пистолета могут быть следующими:

1. Изготовка для стрельбы с одной руки (рис. 5) - спортивная («классическая»). Для принятия этой изготовки необходимо:

- взять пистолет в правую руку (для стрельбы с левой руки все положения изменить на противоположные);

- встать правым боком к мишени, ноги на ширине плеч, стопы параллельны друг другу, носки могут быть немного разведены наружу;

- правую руку поднять в сторону стрельбы до уровня мишеней (рука должна быть полностью выпрямлена в локтевом суставе);

- левую руку согнуть в локте и убрать в карман или зацепить большим пальцем за ремень, или завести за спину (упереть в бедро), рука может находиться в любом другом положении, удобном для стрелка.

2. Изготовка для стрельбы с двух рук(пистолет в правой руке) - универсальная («штурмовая») изготовка (рис. 6), для принятия этой изготовки необходимо:

  - встать лицом к направлению стрельбы;

  - сделать левой ногой шаг в направлении стрельбы или правой ногой назад;

  - корпус подать вперед, левую ногу можно немного согнуть в колене;

  - правую руку вытянуть в направлении стрельбы, локтевой сустав или полностью выпрямить или немного согнуть (в зависимости от индивидуальных особенностей телосложения);

  - левая рука, согнугая в локте, поддерживает правую руку снизу.

### Способы удержания пистолета

Удержание пистолета осуществляется за счет захвата его рукоятки кистью руки. Отсюда и происходит распространенный среди профессионалов термин «хватка», «хват». Хватка должна быть плотной, создающей хорошую связь руки с оружием во время прицеливания и выстрела. Правильное положение оружия в руке зависит, прежде всего, от большого и указательного пальцев руки - в их «вилку» и вставляется пистолет своей тыльной частью. Остальные пальцы плотно охватывают рукоятку.

При стрельбе с одной руки (рис. 1) рукоятка пистолета берется плотно, но без лишнего усилия, так как большое мышечное напряжение может повлечь за собой увеличение колебания оружия. Указательный палец накладывается на спусковой крючок чаще всего сгибом первой фаланги, реже - первой или второй фалангами.

Такая «хватка» характерна для точной спортивной стрельбы.

При стрельбе с двух рук пистолет удерживается аналогичным образом, а свободная рука поддерживает руку с оружием снизу. При этом существует три способа «хвата» свободной рукой:

Первый (рис. 2) - свободная рука развернута ладонью вверх, в нее положите руку с оружием так, чтобы лучезапястный сустав находился в середине ладони свободной руки.

Второй (рис. 3) - ладонь свободной руки поддерживает рукоятку пистолета снизу (под магазином), эта хватка применяется, как правило, при необходимости быстро произвести выстрел после выхватывания пистолета;

Третий (рис. 4) - ладонь свободной руки охватывает пальцы руки, удерживающей пистолет, и поддерживает ствол снизу под спусковой скобой. Такая хватка используется в скоростной (промежуток между выстрелами 1-1,5 сек.) и сверхскоростной (промежуток между выстрелами до 0,5 сек.) стрельбе.

Возможность удерживать пистолет тем или иным способом зависит от индивидуальных особенностей и силовых возможностей кистей рук.

### Прицеливание

Первым главным элементом точного выстрела является прицеливание.

Прицеливание это направление ствола оружия в цель посредством направления на нее прицела.

Правильное прицеливание (для пистолетов с открытым прицелом) это постоянное выравнивание резких прицельных приспособлений (целика и мушки) друг относительно друга и удержание их в районе прицеливания на всем протяжении времени, отведенного на выстрел.

Поэтому очень важно при стрельбе на точность «смотреть в целик», то есть видеть сам целик очень резко, а также четко и ясно видеть мушку в прорези целика.

Целиться можно любым глазом, а лучше двумя глазами. Мишень стреляющий не должен видеть четко, она должна быть расплывчатой, никаких четких границ мишени, никаких кругов (габаритов) и пробоин видеть во время прицеливания нельзя.

Рис. 7. Различия в изображении прицельных приспособлений при фокусировке взгляда

на разноудаленных предметах

Рис. 8 Положение мушки в прорези целика при прицеливании.

Положение мушки на рис. а - правильное, на рис. б и д - ошибочное

Прицеливание двумя глазами имеет определенные преимущества:

  - быстрее определяется положение прицела на мишени;

  - увеличивается сектор обзора;

  - примерно на 20% улучшается острота зрения.

Плавный спуск курка с боевого взвода.

Вторым главным элементом техники стрельбы является спуск курка, или плавное на¬жатие на спусковой крючок. Этот элемент выполняется в течение всего периода прицеливания и завершает весь комплекс действий при производстве выстрела.

Плавный спуск курка это постоянное (с постоянной скоростью и усилием) безостановочное движение пальца, лежащего на спусковом крючке.

Указательный палец при нажиме на спусковой крючок должен двигаться прямо-назад параллельно оси канала ствола. Если нажим происходит под углом к оси канала ствола, это может привести к смещению ствола в сторону нажима.

Одновременно с подъемом оружия, необходимо выбрать свободный ход спускового крючка, после чего сделать небольшую паузу, во время которой мушку установить в прорези целика. Одновременно с действиями по выравниванию мушки указательный палец медленно и равномерно (спуск длится от 4 до 8 секунд) нажимает на спусковой крючок.

Происходит выстрел. Движение так же должно продолжаться после выстрела (удара курка по ударнику). Это необходимо для правильной отметки выстрела стрелком.

Правильно выполненный выстрел всегда должен быть немного неожиданным для стрелка.

Очень важно для стреляющего не готовиться к моменту выстрела. При ожидании выстрела указательный палец заканчивает спуск с ускорением, так называемой «подсечкой». Непроизвольно сокращаются мышцы кисти, предплечья, плеча, оружие резко дергается (чаще всего вниз). Пуля попадает мимо мишени, зачастую очень далеко от нее.

Методы максимально эффективного применения оружия.

1. Все манипуляции с предохранителем пистолета производятся большим пальцем руки, удерживающей рукоятку пистолета. Манипуляции с предохранителем большим пальцем правой руки позволяют совмещать определенные действия, необходимые для приведения оружия в готовность к стрельбе. Например, одновременно вставлять обойму в рукоятку и снимать пистолет с предохранителя или извлекать его из кобуры с одновременным снятием с предохранителя.

2. При передергивании затвора он удерживается только большим и указательным пальцами. Категорически запрещается передергивать затвор пистолета, удерживая его всеми пальцами сразу! В этом случае, во-первых, ствол поворачивается в сторону от линии выстрела, а во-вторых - локоть левой руки выводится в опасную близость к стволу.

3. На огневом рубеже либо в ситуации огневого контакта досыл патрона в патронник в ручном нарезном короткоствольном оружии осуществляется передергиванием затвора с одновременным выводом пистолета на линию выстрела. В основном ручное короткоствольное оружие используется на средней и короткой дистанциях. В данном случае для сокращения времени прицеливания важно быстро и четко вывести оружие на линию прицеливания, для чего оно должно подниматься на уровень глаз по кратчайшей траектории без каких либо лишних, посторонних движений. Очень важно, чтобы пистолет не поднимался выше уровня глаз. В противном случае оружие и руки на некоторое время перекроют поле зрения, что уже само по себе небезопасно во время огневого контакта, и, естественно, увеличится время прицеливания за счет необходимости опустить пистолет вниз на линию прицеливания.

4. Все штатные манипуляции с оружием должны производиться без визуального контроля оружия стрелком.

5. Во время ведения огневого контакта необходимо придерживаться следующих правил:

- при смене магазина в патроннике должен оставаться последний патрон. В сложной обстановке оно не только сокращает время перезарядки оружия (нет необходимости передергивать затвор после смены магазина), но и дает шанс частному охраннику в случае необходимости произвести выстрел еще до того, как будет заменена обойма.

- при выборе огневой позиции необходимо использовать складки местности, различные укрытия. Однако необходимо исключить резко выраженные на местности предметы (отдельно стоящие деревья и т.п.), которые могут быть использованы нападающим как ориентиры для действий против частного охранника. При открытии огня противника для огневой позиции необходимо использовать ближайшее укрытие, которое будет способствовать защите частного охранника.

6. Помните, что характер огня, который приходится вести при перестрелке, может быть:

а) предупреждающим - демонстрирует наличие оружия и показывает серьезность намерения применить оружие;

б) беспокоящим - ведется при наличии достаточного запаса боеприпасов в надежде на быструю помощь;

в) на поражение - рассматривается как крайняя мера самозащиты, всегда прицельный.

7. Постарайтесь занять удобную позицию – за деревом, столбом, стеной, автомобилем, телефонной будкой и т.д. Можно упасть на дорогу и укрыться за бордюрным камнем, рельсами, выступающими над поверхностью шпал.

8. Пользуйтесь упорами, например, ведя огонь из-за угла здания, прижмите руку с пистолетом для устойчивости к стене. Для этих целей можно использовать развилку дерева, мусорный контейнер, кузов автомобиля и др. Не ставьте рукоятку пистолета на твердую поверхность, а подложите под рукоятку ладонь, кулак.

9. Используйте двойной хват – вторая рука накладывается на ведущую таким образом, чтобы указательный палец лег на средний, сжимающий рукоятку. Этот прием обеспечивает максимально устойчивое положение пистолета в момент прицеливания и ведения огня.

10. Не орудуйте пистолетом, превращая его в кастет. Это может привести к неисправностям или вызвать самопроизвольный выстрел. Если все же придется применять пистолет в качестве ударного оружия, не держите его стволом к себе, заблокируйте спущенный курок предохранителем.

11. Не отвечайте выстрелом на каждый выстрел противника. При такой тактике два стрелка с противоположной стороны быстро оставят вас без боеприпасов.

12. Выстрелы производите прицельно, лучше всего перед сменой позиции. На две-три секунды ваш выстрел заставит противника ослабить или даже прекратить наблюдение, что создаст благоприятные условия для перебежки.

13. Ведя огонь, считайте, сколько выстрелов произвели. Это поможет держать нервы в руках и не сделает окончание боеприпасов для вас неожиданным.

14. Отдавайте предпочтение месту более темному – располагайтесь не под фонарем, не в освещенной зоне, а в тени стены, дерева, павильона и т.д.

15. Старайтесь встать так, чтобы сзади вас находилась глухая стена какого-нибудь строения. Это позволит вам иметь прикрытый тыл.

16. Нанеся поражение противнику, не притупляйте бдительности. У нападающего могут быть сообщники. Постарайтесь поставить в известность о случившимся дежурного органа внутренних дел.

17. Улучшить рикошетирующий эффект пули (способность пули изменять траекторию своего полета и сохранять поражающее воздействие при столкновении с посторонними предметами). Пули дают высокий процент рикошета от стен и других препятствий, что может привести к поражению не только противника, но и посторонних лиц и даже самого частного охранника. Поражающее воздействие рикошета зависит от формы пули и материала, из которого она изготовлена. (Максимальным, своего рода почти абсолютным, рикошетирующим эффектом обладает стальная пуля сферической формы, используемая браконьерами (сферические пули для гражданского охотничьего оружия запрещены отечественным законодательством). Меньшим, хотя и все-таки значительным эффектом обладают оболочечные пули с сердечником из твердых материалов. Такие пули при столкновении с препятствием разваливаются на части (сердечник, элементы биметаллической оболочки и г. п.), которые сохраняют свое поражающее действие по отношению к незащищенной цели. Значительно меньшим рикошетируюшим эффектом обладают мягкие, безоболочечные свинцовые пули. При столкновении с твердым препятствием они «разбрызгиваются», передавая ему значительную часть своей кинетической энергии).

# Прекращение стрельбы, разряжание и осмотр оружия после стрельбы.

Прекращение стрельбы может быть временным и полным.

Для временного прекращения стрельбы подается команда «Стой», а при стрельбе в движении - «Прекратить огонь».

По этим командам стреляющий прекращает нажатие на спусковой крючок, ставит оружие на предохранитель

Для полного прекращения стрельбы после команды «Стой» или «Прекратить огонь» подается команда «Разряжай». По этой команде стрелок ставит оружие на предохранитель и разряжает его.

Для разряжания оружия надо:

- отделить магазин;

- снять с предохранителя;

- медленно отвести затворную раму за рукоятку назад, извлечь патрон из патронника и отпустить затворную раму;

- нажать на спусковой крючок (спустить курок с боевого взвода);

- поставить на предохранитель;

- вынуть патроны из магазина и присоединить его к оружию;

- подобрать патрон, извлеченный из патронника.

|  | Для вынимания патронов из магазина надо взять магазин в левую руку горловиной вверх, опорным выступом к себе, правой рукой с помощью патрона, сдвигая патроны по одному от себя, вынуть их из магазина. |
| --- | --- |

После разряжания, если нужно, руководитель стрельбы подает команду: «Оружие - к осмотру». По этой команде надо: в положении стоя: удерживая ружьё левой рукой снизу за цевье, правой отделить магазин и переложить его в левую руку подавателем кверху (выпуклой частью от себя), пальцами левой руки прижать магазин к цевью ружья; снять) с предохранителя, отвести затворную раму назад и повернуть ружьё несколько влево. После осмотра руководителем патронника и магазина отпустить затворную раму вперед, спустить курок с боевого взвода (нажать на спусковой крючок), поставить оружие на предохранитель, присоединить магазин и взять оружие в положение «на ремень».

Занятие 5. Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием.

Безопасность при стрельбе обеспечивается правильной организацией стрельб, высокой дисциплинированностью личного состава. Каждый стреляющий должен точно и беспрекословно соблюдать установленные меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

Общие положения:

1. Владелец оружия должен обращаться с оружием так, как будто оно заряжено и готово к выстрелу.

2. Приступать к стрельбе из оружия только после изучения его устройства, порядка взаимодействия составных частей, приемов разборки, сборки, заряжания и разряжания, методов прицеливания и ведения стрельбы, а также настоящих Правил.

3. Соблюдать требования безопасности, изложенные в паспорте (инструкции по эксплуатации) конкретного образца оружия.

4. Проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в них посторонних предметов и при необходимости удалять их.

5. В случае осечки открывать затвор оружия не ранее чем через 5 секунд во избежание последствий затяжного выстрела при открытом затворе.

6. Транспортировать оружие разряженным и упакованным в транспортную тару, футляр или чехол. При перевозке и транспортировании патроны могут быть упакованы в одну укупорку с оружием без досылания в патронник, снаряжения магазина или барабана.

7. Хранить оружие и патроны в местах проживания в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом, в сухом помещении, при этом оружие должно быть разряжено и поставлено на предохранитель, а патроны находиться в упаковке отдельно от оружия, не ближе 1 метра от источников тепла и электронагревательных приборов.

Запрещается:

1. Направлять оружие на человека, даже если оно не заряжено, либо в сторону людей, домашних животных, зданий и сооружений, за исключением случаев самообороны.

2. Досылать патрон в патронник ствола силой либо забивать его.

3. Стрелять из неустойчивых положений или одновременно из двух стволов двуствольного оружия.

4. Применять патроны, оружия. не предназначенные для стрельбы из данного образца.

5. Использовать для стрельбы неисправные патроны, патроны с истекшим сроком годности и осечечные патроны либо патроны, снаряженные предметами, не предназначенными для использования в качестве поражающих элементов.

6. Самостоятельно производить ремонт основных узлов и механизмов оружия, вносить в них конструктивные изменения.

7. Хранить оружие и патроны в одном помещении с горючими, легковоспламеняющимися и химически агрессивными материалами.

8. Осуществлять ношение, транспортирование и использование оружия, а также снаряжение патронов в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и иного), под воздействием лекарственных препаратов, ставящих под угрозу безопасность владельца оружия и окружающих его людей.

При проведении стрельб

1. Все действия выполняются только по командам старшего руководителя или руководителя занятия на учебном месте.

2. Вести огонь разрешается по командам: "Огонь" или "Вперед".

3. Стрельба прекращается по командам: "Стой", "Стой, прекратить стрельбу". 4. Заряжание оружия проводится только на огневом рубеже по команде руководителя.

5. Палец на спусковой крючок накладывается после наведения оружия на цель. В остальных случаях указательный палец должен находиться на спусковой скобе.

6. В случае возникновения задержки при стрельбе, стрелок докладывает руководителю стрельбы, не поворачивая головы.

7. При стрельбе большой палец левой руки не должен находиться за тыльной частью затвора на траектории его движения. При несоблюдении этого требования острыми краями затвора во время выстрела руке может быть нанесена серьезная травма.

8. При передвижениях в ходе выполнения упражнений, при производстве действий с оружием, а также в паузах между выстрелами в неограниченное время оружие должно быть направлено вперед и вверх под углом не более 45 градусов к горизонтали.

9. При выполнении специальных упражнений, связанных с поворотами, разворотами, кувырками, прыжками, оружие должно быть поставлено на предохранитель до момента открытия огня.

10. Переносить оружие по тиру разрешается только разряженным и в кобуре. При стрельбе без кобуры – на столике в разряженном состоянии или поставленном на предохранителе.

Запрещается:

1. Извлекать оружие из кобуры без разрешения руководителя стрельб.

2. Открывать и вести огонь без команды руководителя стрельб, из неисправного оружия, в опасных направлениях.

3. Оставлять заряженное оружие без присмотра на огневом рубеже или где бы то ни было, а также передавать его другим лицам.

4. При осмотре мишеней брать в руки оставленное на огневом рубеже оружие.

5. При стрельбе в противошумных наушниках запрещается одевать, поправлять и снимать их с оружием в руках.

6. Использовать боеприпасы, если на гильзе имеются ржавчина, помятости или зеленый налет; пуля шатается в дульце гильзы; капсуль выступает выше поверхности дна гильзы.

Правила безопасного обращения с газовым оружием

1. Хранить газовые патроны в герметичной упаковке, заклеенной по периметру липкой лентой.

2. После вскрытия коробки с патронами убедиться в отсутствии слезоточивых или раздражающих веществ в виде белого порошка на внутренней поверхности коробки.

3. Протереть патроны ватным тампоном, смоченным спиртом или спиртовым раствором, если после вскрытия коробки с патронами ощущаются специфические симптомы (чихание, першение в горле, жжение в глазах и носу, слезотечение, выделения из носа).

4. Оберегать патроны от ударов и падений во избежание разгерметизации.

5. Не допускать ношения патронов в карманах одежды, нагрева патронов и попадания на них грязи и атмосферных осадков.

6. При выстреле держать оружие на вытянутой руке, а после выстрела сразу же отойти на несколько метров от места выстрела во избежание воздействия аэрозольного облака.

7. Не касаться лица, особенно глаз, руками, которые контактировали с газовыми патронами, стреляными гильзами газовых патронов и деталями газового оружия со следами слезоточивых и раздражающих веществ.

8. После стрельбы оружие необходимо разрядить, почистить тканью, смоченной спиртом или спиртовым раствором, содержащим не менее 40% спирта, и поместить в полиэтиленовый пакет.

Запрещается:

1. Использовать газовые патроны с истекшим сроком годности.

2. Применять газовое оружие на расстоянии менее 1 метра от дульного среза до объекта поражения, поскольку в этом случае твердые частицы снаряда могут причинить вред здоровью нападающего.

3. Производить выстрелы при встречном ветре и внутри замкнутого ограниченного пространства (в комнате, лифте, автомобиле и т.п.)

Тема 2. Выполнение упражнений учебных стрельб

Действия с оружием на огневом рубеже при сдаче практической части

квалификационного экзамена для охранников 5-6 разрядов.

Выполнение пробных выстрелов и зачетного упражнения

Команды руководителя стрельб; Действия слушателей. Сайга 410. Снарядить магазин 2-мя (3-мя) патронами!; Снарядить магазин 2-мя (3-мя) патронами и положить его на стол рядом с карабином. Вставить магазин в карабин!; Направив карабин на мишень вставить магазин в карабин. Доклад!; По порядку, начиная с 1-го номера доложить о готовности к стрельбе. «(1,2,3-ый к стрельбе готов!)» Произнести громко в слух "Стой применяю оружие!!!". Огонь!; Принять положения для стрельбы, взять карабин в руки, направить его на мишень,. выключить предохранитель, отвести затвор и резко отпустить его,. вести прицельный огонь. (2 пробных выстрела без учета времени или 3 выстрела за 15 секунд). Закончив стрельбу, убрать палец со спускового крючка, расположив его на предохранительной скобе,. включить предохранитель, доложить об окончании стрельбы. «(1,2,3-ый, стрельбу закончил!)». 1,2,3-ый, разряжай!; Извлечь магазин из карабина,. выключить предохранитель, отвести затвор и резко отпустить его, сделать контрольный спуск курка,. включить предохранитель, вставить разряженный магазин в карабин. доложить "оружие разряжено". Оружие к осмотру!; Извлечь магазин из карабина, выключить предохранитель, отвести затвор в крайнее заднее положение и удерживать его,. вложить магазин между кистью левой руки и цевьем карабина подавателем вверх на 2-3 см. выше цевья. 1,2,3-осмотрено!; Взять магазин в левую руку, отпустить затвор. произвести контрольный спуск курка в сторону мишени,. включить предохранитель, вставить магазин в карабин,. положить карабин на столик. К мишеням шагом марш!; Выйти на рубеж осмотра мишеней (белая линия), встать напротив своей мишени, осмотреть мишень.. На исходный рубеж шагом марш!; Выйти на исходный рубеж, встать напротив столика со своим номером. ИЖ - 71. На исходный рубеж шагом марш!; Выйти на исходный рубеж и одеть ремень с кобурой. Снарядить магазин 2-мя (3-мя) патронами!; Снарядить магазин 2-мя (3-мя) патронами и положить его на стол рядом с пистолетом. Вставить магазин в рукоятку оружия!; Вставить магазин в основание рукоятки пистолета, убрать пистолет в кобуру и застегнуть ее. На огневой рубеж шагом марш!; Выйти на огневой рубеж, встать в соответствии своему номеру, принять положение для стрельбы. Доклад!; По порядку, начиная с 1-го номера доложить о готовности к стрельбе. «(1,2,3-ый к стрельбе готов!)» Произнести громко в слух "Стой применяю оружие!!!". Огонь!; Извлечь пистолет из кобуры, направить его на мишень,. выключить предохранитель, отвести затвор и резко отпустить его,. вести прицельный огонь. (2 пробных выстрела без учета времени или 3 выстрела за 15 секунд). Закончив стрельбу, убрать палец со спускового крючка, расположив его на предохранительной скобе,. снять затвор с затворной задержки, включить предохранитель,. доложить об окончании стрельбы«(1,2,3 -ый, стрельбу закончил!)». 1,2,3-ый, разряжай!; Извлечь магазин из основания рукоятки пистолета, выключить. предохранитель, отвести затвор и резко отпустить его, включить. предохранитель, вставить разряженный магазин в основание. рукоятки пистолета, доложить "оружие разряжено". Оружие к осмотру!; Выключить предохранитель, отвести затвор в крайнее заднее. положение, извлечь магазин из основания рукоятки пистолета. и вложить его под большой палец правой руки подавателем на 2-3 см. выше затвора. 1,2,3-осмотрено!; Взять магазин в левую руку, снять затвор с затворной задержки,. произвести контрольный спуск курка в сторону мишени,. включить предохранитель, вставить магазин в основание рукоятки пистолета, убрать пистолет в кобуру и застегнуть ее. К мишеням шагом марш!; Выйти на рубеж осмотра мишеней (белая линия), встать напротив своей мишени. На исходный рубеж шагом марш!; Выйти на исходный рубеж, встать напротив столика со своим номером.

Для охранников 5 разряда производящих стрельбу только с травматического пистолета действуют те же правила по "манипуляциям"  как и со служебным пистолетом ИЖ-71.

Для охранников 6 разряда выполняющие упражнения со служебным пистолетом ИЖ-71, служебным карабином "Сайга" и с травматическим пистолетом МР-79-9ТМ,  манипуляции с травматическим пистолетом МР-79-9ТМ аналогичны манипуляциям со служебным пистолетом ИЖ-71.